任务要求

执行任务清单

- 报告（规范的Word报告及参考文献）；

- 系统架构图、工作流程图和图谱结构图；

- 欢迎感兴趣并有余力的同学，参与真实Agent搭建：

- 论文解析、清洗、切分与证据编号结果；

- 知识图谱节点、关系和字段数据字典；

- LangGraph工作流、Agent提示词和结构化输出Schema；

- 候选池、实验结果接口、规则校验和Memory写回代码；

- 消融实验原始日志、结果表和绘图代码；

- 成功案例、失败案例及完整证据链。

Agent搭建指南（同时结合参考报告中相关模块信息）：

一 项目定位

本项目面向抗反向电流HER催化剂研发，重点搭建能够连接领域文献、历史实验和候选设计的科研决策Agent。自动化实验平台作为实验执行的承接系统，接收Agent生成的结构化实验任务，完成材料制备与电化学测试，并将结果返回决策端；比赛工作的重点在Agent工作流、文献知识库和图谱科研记忆。

当前系统以212种多元素合金组成为候选池，以固定运行条件下的槽电压作为HER综合性能代理指标。Agent只能读取候选组成，不能预先查看测试结果；提交候选后，由实验结果接口返回对应槽电压。

二 核心工作流程

系统不预置基础实验结果，第一轮直接由文献知识完成冷启动。实验结果从第一轮开始逐步写入图谱科研记忆，第二轮及以后同时利用文献证据和历史实验进行候选选择。

文献冷启动 → 文献与图谱检索 → 候选设计 → 规则校验 → 实验任务下发 → 结果返回 → 结果诊断 → 科研记忆更新 → 下一轮候选设计

Agent不承担精确槽电压预测模型的训练，主要输出下一轮候选、预期改善方向、选择理由、引用证据和参考实验；槽电压查询、组成校验、指标计算和结果写回由确定性程序完成。

三 科研记忆设计

科研记忆由文献知识库和知识图谱共同组成。文献知识库保存可追溯的原始证据片段，知识图谱负责关联材料、元素、实验、结果和决策。图谱统一划分为三个子图：

| 子图 | 主要内容 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| 文献知识子图 | 论文、证据片段、元素、材料、条件 | 支持文献冷启动和证据追溯 |
| 实验事实子图 | 实验、材料组成、槽电压、结果诊断 | 保存成功与失败实验事实 |
| 决策轨迹子图 | 候选选择、检索依据、预期方向、后续建议 | 说明实验为何被选择以及如何影响下一轮 |

四 主要任务

- 建设HER及抗反向电流相关文献知识库，完成论文解析、清洗、分层切分、混合召回、重排和证据定位。

- 基于neo4j等设计文献知识、实验事实和决策轨迹三个图谱子图，明确节点、关系、字段及写回规则。

- 使用LangGraph搭建单Agent闭环，组织检索、设计、校验、诊断和记忆更新节点。

- 使用Python实现候选池读取、结构化实验任务、隐藏结果查询、指标计算及结果写回。

- 展示文献证据、实验轨迹、图谱更新过程和历史最佳槽电压变化。

- 开展消融实验，比较随机搜索、仅文献Agent和文献加实验Memory Agent的筛选效率。

五 验证内容与评价指标（可选几项）

验证核心是：图谱科研记忆能否帮助Agent利用前几轮实验反馈，更快从候选空间中发现低槽电压组成。

| 评价维度 | 指标 |
| --- | --- |
| 筛选效率 | 达到Top 10%候选所需实验次数 |
| 优化过程 | 历史最佳槽电压随实验轮次的变化 |
| 判断质量 | 下一候选可能改善的方向判断准确率 |
| 搜索质量 | Top 10%候选发现数量与重复实验率 |
| 可信性 | 决策证据可追溯率 |
| 消融效果 | 完整Memory Agent相对随机搜索和仅文献Agent的提升 |